УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА  2015 г.

| Наименование услуг, работ | Периодичность (сроки) услуг, работ |
| --- | --- |
| Содержание аварийно диспетчерской службы (АДС): |  |
| 1. Содержание АДС. | круглосуточно |
| 2. Выполнение работ в местах общего пользования и квартирах в неурочное время, выходные, праздничные дни: |  |
| 2.1. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах отопления, водоснабжения путем накладки хомутов. | по заявке граждан |
| 2.2. Устранение течи смесителей без снятия их с места, путем набивки сальников, смены прокладок. | по заявке граждан |
| 2.3. Уплотнение сгонов. | по заявке граждан |
| 2.4. Очистка канализационных сетей (стояков в местах общего пользования и квартирах, лежаков в местах общего пользования). | по заявке граждан |
| 2.5. Регулировка смывного бачка, без смены устройств. | по заявке граждан |
| 2.6. Отключение, подключение системы отопления, водоснабжения для ликвидации аварийных ситуаций. | работа, сопутствующая устранению аварийной ситуации |
| Содержание придомовой территории: |  |
| Осенне-зимний период (октябрь-март): |  |
| 1. Уборка вручную свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. | 12 раз за зимний период |
| 2. Посыпание вручную песком пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. | 6 раз за зимний период |
| 3. Очистка вручную от наледи площадок перед крыльцом. | 6 раз за зимний период |
| 4. Очистка от уплотненного снега площадок перед крыльцом. | 6 раз за зимний период |
| 5. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
| 6. Механизированная уборка свежевыпавшего снега с внутриквартальных дорог. | 12 раз за зимний период |
| 7. Доставка песка транспортом для посыпки пешеходных дорожек во время гололеда. | 1 раз в сезон |
| Весенне - летний период (апрель - сентябрь): |  |
| 1.Подметание вручную территории пешеходных дорожек, площадок перед крыльцом. | 2 раза в месяц |
| 2. Подметание вручную территории детских, спортивных и хозяйственных площадок. | 1 раз в месяц |
| 3.Сбор мусора в мешки. | 1 раз в сутки |
| 4. Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора). | 2 раза в месяц |
| 5. Очистка урн от мусора. | 1 раз в сутки |
| 6. Погрузка мусора вручную на транспорт. | 1 раз в неделю |
| 7. Вывоз транспортом мусора с придомовой территории . | 1 раз в неделю |
| 8. Стрижка кустарников. | 1 раз за сезон |
| 9. Выкашивание травы вручную. | 1 раз за сезон |
| 10. Вырезка поросли деревьев, кустов в наземной части. | 1 раз за сезон |
| Содержание инженерных сетей: |  |
| 1. Осмотр системы отопления. |  |
| 1.1. Внутриквартирные устройства (проверка состояния трубопроводов, приборов регулировочной и запорной арматуры). | 1 раз в год |
| 2. Осмотр систем отопления, ХВС, ГВС. |  |
| 2.1. Устройства в чердачных и подвальных помещениях (проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок - подставок для магистральных трубопроводов, наличие теплоизоляции). | 1 раз в месяц |
| 3. Осмотр внутриквартирных систем горячего и холодного водоснабжения, канализации (проверка исправности запорной и регулировочной арматуры; проверка состояния трубопроводов, при необходимости проведения работ по установке хомутов и бандажей). | 1 раз в год |
| 4. Регулировка системы отопления после ее включения. | 1 раз в год |
| 5. Замер параметров теплоносителей в тепловом узле. | 1 раз в месяц |
| 6. Устранение мелких неисправностей после осмотров систем, выполнение заявочного ремонта: |  |
| 6.1. Временная заделка свищей, трещин на внутреннем трубопроводе, стояках. | 1 раз в год |
| 6.2. Ремонт смесителя без снятия с места, смена прокладок, набивка сальников. | 1 раз в год |
| 6.3. Уплотнение сгонов. | 1 раз в год |
| 6.4. Регулировка смывного бачка без смены устройств. | 1 раз в год |
| 6.5. Очистка канализационной сети (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). | 1 раз в год |
| 6.6. Подчеканка канализационных труб (стояков в квартирах, лежаков и стояков в местах общего пользования). | 1 раз в год |
| Содержание строительных конструкций: |  |
| 1. Осмотр элементов и конструкций зданий, элементов благоустройства на придомовой территории, относящихся к общему имуществу дома в целях выявления неисправностей, для последующего составления планов их ремонта. | 1 раз в год |
| 2. Осмотр вентиляционных каналов в целях наличия тяги. | 1 раз в год |
| 3. Ремонт дверных полотен (прирезка, подгонка по размеру, смена петель). | 1 раз в год |
| Содержание электрических сетей: |  |
| 1. Осмотр внутридомовых электрических сетей и электрооборудования на лестничных клетках до ввода в квартиру. | 1 раз в год |
| 2. Замена перегоревшей электролампы | 8 ламп в год на 1 подъезд |
| 3. Ремонт выключателей на лестничных клетках без их смены. | 1 раз в три года |
| 4. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования. | 1 раз в три года |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления холодной воды |  |
| 1.Периодический осмотр: | 1 раз в месяц |
| 1.1.Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; - целостности и надежности соединений; - наличия и целостности пломбировки. |  |
| 1.2. Проверка работоспособности приборов. |  |
| 1.3. Снятие показаний приборов, запись результатов, их анализ и распечатка , для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов. |  |
| 1. 4. Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации приборов. |  |
| 2. Профилактическое обслуживание: |  |
| 2.1. Протирка от пыли. | 1 раз в шесть месяцев |
| 2.2. Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием задвижек и вентилей; |  |
| 2.3. Проведение промывки проточной части расходомеров; | При необходимости |
| 2.4. Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. | 1 раз в три месяца |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления горячей тепловой энергии: |  |
| 1. Периодический осмотр: |  |
| 1.1. Внешний осмотр приборов на предмет: - отсутствия внешних повреждений; - целостности и надежности соединений; - наличия и целостности пломбировки. | 3 раза в месяц |
| 1.2. Проверка условий эксплуатации приборов на объекте на предмет: - отсутствия подтекания через неплотности во фланцевых соединениях первичных преобразователей; - отсутствия попадания воды на приборы сверху и затопления подвальных помещений; - отсутствия возможности попадания посторонних лиц в помещения с приборами; - соблюдения технологических параметров. |  |
| 1.3. Проверка работоспособности приборов. |  |
| 1.4. Снятие показаний приборов, запись результатов, их анализ и распечатка, для предоставления отчета собственникам помещений МКД и поставщикам ресурсов. |  |
| 1.5. Выдача рекомендаций собственникам помещений по эксплуатации приборов, необходимости проведения. |  |
| 2. Профилактическое обслуживание: |  |
| 2.1. Протирка от пыли. | 1 раз в шесть месяцев |
| 2.2. Проверка наличия масла в защитных гильзах термопреобразователей и его доливка до восполнения потерь от высыхания. | При необходимости |
| 2.3.Проверка работоспособности закрытием до отказа с последующим открытием регулирующих органов задвижек и вентилей; | 1 раз в шесть месяцев |
| 2.4. Проведение промывки проточной части расходомеров; | При необходимости |
| 2.5. Очистка фильтров от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией. | 1 раз в три месяца |
| 2.6. Запуск воды с общих вентилей к приборам. |  |
| 2.7. Проверка работы счетного механизма водосчетчика. |  |
| Техническое обслуживание общедомовых приборов узлов учета потребления электроэнергии: |  |
| 1. Профилактический осмотр: |  |
| 1.1. Проверка герметичности соединений арматуры и прибора учета | 1 раз в 3 месяца |
| 1.2.Проверка целостности прибора учета |  |
| 1.3. Проверка наличия и целостности пломб | 1 раз в месяц |
| 1.4. Контрольные снятия показаний счетчиков электроэнергии, передача показаний в энергоснабжающую организацию. |  |